MANUAL

Basic functions

ID Control 500

Version: v1.0

Date: 19.02.2021

# CONTENT

CONTENT	2

1	Login	3

2	Communication to RFID Module M900-DES	3

2.1	Display output (only ascii):	3

2.2	Activate Tag  Piccactivate (50 00 02 22 10 52 32):	3

3	Serial interface	4

4	Control GPIO	5

# Login

User :PI

PW : raspberry

User  : root

PW:panettone

# Communication to RFID Module M900-DES

-the module are connected to /dev/ttyS0 and /dev/ttyAMA0 with these values :

Baudrate :115200

DataBits: 8

Parity:NONE

StopBits: 1

FlowControl: NONE

## Display output (only ascii):

tio /dev/ttyS0

tio /dev/ttyAMA0

To  communicate with the desfire m900 module , you need a terminal which can display hex output.

read FW Version :

echo -e "\x50\x00\x00\x04\x54" > /dev/ttyS0

echo -e "\x50\x00\x00\x04\x54" > /dev/ttyAMA0

## Activate Tag  Piccactivate (50 00 02 22 10 52 32):

You need the correct access rights to communicate with this interface :

sudo chmod -v a+rwx /dev/ttyAMA0

sudo chmod -v a+rwx /dev/ttyS0

echo -e "\x50\x00\x02\x22\x10\x52\x32" > /dev/ttyS0

echo -e "\x50\x00\x02\x22\x10\x52\x32" > /dev/ttyAMA0

# Serial interface

ttyS0

ttyAMA0

# Control GPIO

First GPIO should be exportet :

root@raspberrypi:/home/pi# echo "40" > /sys/class/gpio/export

root@raspberrypi:/home/pi# echo "out" > /sys/class/gpio/gpio40/direction

Now you can control the GPIO :

Example  :

Turn GPIO on

root@raspberrypi:/home/pi# echo "1" > /sys/class/gpio/gpio40/value

Turn GPIO off :

root@raspberrypi:/home/pi# echo "0" > /sys/class/gpio/gpio40/value