# Verkabelung ID Control 500

| ID Control 500 GPIO Pins | Drehsperre Kontakte |
| --- | --- |
| GPIO40, Passage 1 | 6 |
| GPIO41, Passage 2 | 8 |
| GPIO32, GND | 5 |
| GPIO31, Input 1 | 13 |
| GPIO30, Input 2 | 14 |

Außerdem muss Kontakt 1 mit Kontakt 12 der Drehsperre verbunden werden, dies stellt den Rückmeldekontakt auf ein HIGH Singallevel.